# GEMEENTERAAD 26 APRIL 1994

NIEUWBOUW EN MODERNISERINGSWERKEN GEMEENTELIJKE KLEUTER EN LAGERE SCHOOL “TINNENHOEK” HERBERGSTRAAT MOORSEL

De schepen van onderwijs mag zich vandaag weer gelukkig prijzen.

Immers, op korte termijn worden hier verschillende grote schoolprojecten op de raad voorgebracht.

In juni’93 werd de tweede fase van de verbouwingswerken aan het oud zwembad en klassevleugel i.f.v. de herhuisvesting ASK goedgekeurd. (Kostprijs fase I + II = 57 800 000).

Deze werken zijn momenteel in uitvoering, en wij hopen in het najaar de gebouwen te betrekken.

In oktober ’93 werd (voor de tweede maal) het dossier school Herdersem op de raad gebracht (raming : 36 500 000 fr.).

Deze nieuwbouw- en verbouwingswerken en aanleg van de buitenomgeving liggen momenteel in openbare aanbesteding, zodat deze kunnen aanvangen na het bouwverlof (’94).

Binnen normale omstandigheden kan de school de nieuwe en verbouwde gebouwen in september ’95 betrekken.

Het uitvoeringsdossier school Erembodegem is volop in opmaak bij mijn diensten (raming ongeveer 70 000 000 fr.) en zullen wij voorbrengen op de gemeenteraad van juni.

Kortelings werd ook voor de heraanleg van de speelplaats Oude Gentbaan het licht op groen gezet door de subsidiërende overheid.

Ondertussen zijn onderhouds- en saneringswerken aan de andere scholen in volle uitwerking, nl. :

- Binnenstraat : tweede fase vernieuwen bedaking

- Kerrebroek : vernieuwen PVC-ramen

- Freinetschool : opkuis gevel en schilderwerken

- Prefabs scholen : schilderwerk en buitenschrijnwerk

Zoals blijkt uit voorgaande wordt er door dit bestuur heel wat aandacht, tijd, energie en kapitaal in het stedelijk onderwijs geïnvesteerd.

Ook het dossier Moorsel werd geactualiseerd en benaarstigd ; reeds in 1986 werd de princiepsbeslissing door het CBS genomen, pas in januari 1991 gaf Digo de principiële belofte van betoelaging voor de nieuwbouw van de kleuterschool (60 % + 7 % algemene kosten), 6 maand later (juli ’91) kwam ook de belofte voor het deel moderniseringswerken aan de klassevleugel (70 % + 7 %).

De technische dienst maakte een samengesteld voorontwerpdossier op, hetwelk in mei ’93 door de subsidiërende overheid werd goedgekeurd.

Vandaag wordt het uitvoeringsdossier voorgebracht aan de raad. De school Tinnenhoek, gebouwd in 1907, heeft sinds jaren nood aan een totale aanpak.

Hoofdthema bij de ontwerper was het “opentrekken” van de school en de confrontatie tussen de bestaande bouwstijl en de hedendaagse nieuwbouwarchitectuur.

Hiervoor worden, met uitsluitsel van het inkomgeheel, alle muren en betonnen afsluitingen rond het terrein verwijderd, en komt er een doorzichtige afsluiting, zodat de school niet langer als een afgesloten eiland in de landelijke omgeving staat.

De nieuwbouw van de kleuterschool, werd zowel qua vormgeving, concept en aan te wenden materialen hedendaags opgevat.

De door de subsidiërende overheid toegelaten max. oppervlakte voor nieuwbouw bedroeg 369 m², het nieuwbouwproject heeft een oppervlakte van 329 m² waarin begrepen zijn :

- 2 werklokalen voor de kleuters

- 1 sanitair (bereikbaar langs gang en speelplaats)

- 1 polyvalente zaal

- 2 kleine burelen (leraars + secretariaat)

- 1 berging

- 1 technische ruimte

Het gebouw werd in hoofdzaak naar het zuiden georiënteerd, zodat de werklokalen en de polyvalente zaal, een gunstige belichting verkrijgen.

# Uit te voeren werken en aan te wenden materialen nieuwbouw

- gevels in geperforeerde mechanische gevelsteen en alu-gordijngevels

- buitenschrijnwerk in thermisch geïsoleerde, voorgelakte alu, met isolerende beglazing

- de werklokalen en polyvalente zaal zijn voorzien van schuifdeuren

- thermisch geïsoleerde buitenmuren, vloer en plat dak

- akoestisch geïsoleerde verlaagde plafonds

- bepleisterde wanden worden geschilderd met een afwasbare (antigraffiti) muurverfsysteem

- in de circulatiezone wordt tot op een hoogte van 1,20 meter een natuursteen-sierpleister aangebracht

- in alle lokalen wordt een stenen bevloering aangebracht (marmeraglomeraattegels) in de polyvalente zaal komt een multifunctionele elastische bevloering

- verder worden voorzien : kasten voor de werklokalen, kleerhangers in de gang en vestiaire, verduistering in de polyvalente zaal en buitenzonnewering (elektrisch te bedienen) aan alle zuid georiënteerde ramen

- de volledige nieuwbouw wordt d.m.v. vloerverwarming verwarmd

De raming nieuwbouw bedraagt : 14 812 829 fr. (inclusief BTW) hierin zijn eveneens de afbraakwerken en nieuwe afsluiting van het terrein begrepen.

De belangrijkste werken die aan de bestaande infrastructuur worden uitgevoerd zijn :

- vernieuwen dakbedekking klassevleugel t.m.v. asbestvrije leien

- vernieuwen dakbedekking overdekte speelplaats/berging/stookplaats

- isoleren van de stookplaats

- werken aan de gevels :
. opkuis
. heropvoegen
. bezettingswerken
. plaatsen blauwe hardsteenplint
. buitenschilderwerken
. werken aan kroonlijsten
. waterafstotende behandeling op zichtbeton (polyvalente zaal)

- intern :
. vernieuwen binnenschrijnwerk
. vernieuwen handwasbakken + aanbrengen faience
. herstelling pleisterwerk
. schilderwerken op wanden en plafonds
. vernieuwen elektrische installatie
. plaatsen van kleerhangers en raamafschermingen

Raming der werken : 5 387 172 fr. BTWX inclusief.

Voor de aanleg van de buitenomgeving ontvingen wij tot op heden geen bericht.
Door het bestuur zal nogmaals aangedrongen worden bij de subsidiërende overheid, opdat in de nabije toekomst, de volledige school en omgeving over de noodzakelijke vernieuwde infrastructuren kan beschikken.

Bij gunstig verloop van dit dossier zullen de werken kunnen aanvangen eind 1994, zodat de nieuwe en vernieuwde gebouwen medio ’95 in gebruik kunnen genomen worden.

Patrick De Smedt

schepen van Openbare Werken

Patrimonium en Huisvesting